
Załącznik Nr 2 do SIWZ 
                      Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia

 AMBULANSU TYPU C – 2 sztuki
Marka ……………………………………………………….………… (uzupełnić) 
Model …………………………………………………………….…… (uzupełnić)
Typ oferowanego ambulansu: ……………………………..………….. (uzupełnić) 

Rok produkcji oferowanego ambulansu: ……………………………..………….. (uzupełnić) 

Przedmiotem dostawy jest ambulans typu C w ilości 2 sztuk, fabrycznie nowy, nieeksploatowany, z roku produkcji 2018 / 2019 zgodny z treścią SIWZ. 
	Lp.
	Wymagane parametry dla każdego ambulansu
	TAK
	Oferowane parametry (opisać)*

	I.  NADWOZIE

	1.
	Typu „furgon” podwyższony do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej.
	TAK
	

	2.
	Przystosowany do przewozu min. 4 osób (z kierowcą) 
w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach (podać).
	TAK
	

	3.
	Wysokość przedziału medycznego min.1,80 m (podać).
	TAK
	

	4.
	Długość przedziału medycznego min. 3,25 m (podać).
	TAK
	

	5.
	Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m (podać).
	TAK
	

	6.
	Drzwi tylne o wysokości min. 1,80 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwarciu
	TAK
	

	7.
	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/ zamykaniu drzwi. Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego.
	TAK
	

	8.
	Lakier nadwozia w kolorze białym.
	TAK
	

	9.
	Autoalarm
	TAK
	

	10.
	Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze
	TAK
	

	11.
	Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. Okno boczne drzwi przesuwnych z możliwością przesuwania szyby.
	TAK
	

	12.
	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10 l, trzech kasków, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Miejsca mocowania dla 2 rezerwowych  małych butli tlenowych, sposób ich mocowania do uzgodnienia (dopuszcza się by miejscem mocowania był przedział medyczny). Miejsce mocowania deski ortopedycznej  musi umożliwiać mocowanie każdego modelu deski.
	TAK
	

	13.
	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z autoalarmem, sterowany pilotem.
	TAK
	

	14.
	Przednie światła przeciwmgielne
	
	

	II.     SILNIK

	1.
	Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL o pojemności skokowej min 1950 cm3
	TAK
	

	2.
	Moc silnika: minimum 175 KM
	TAK 

Parametr punktowany 

Powyżej 175 KM - 20 pkt
	

	3.
	Moment obrotowy minimum 375 Nm
	TAK 

Parametr punktowany 

Powyżej 375 Nm - 
20 pkt
	

	4.
	Zasilany olejem napędowym
	TAK
	

	5.
	Spełniający wymogi normy emisji czystości spalin EURO 6/VI
	TAK
	

	6.
	Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V)
	TAK
	

	III.    ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

	1.
	Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa zsynchronizowana
	TAK
	

	2.
	Napęd na koła przednie lub tylne.
	TAK
	

	3.
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)
	TAK
	

	IV. ZAWIESZENIE

	1.
	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów.
	TAK
	

	2.
	Fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego),
	TAK
	

	V.UKŁAD HAMULCOWY

	1.
	System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.
	TAK
	

	2
	Elektroniczny system podziału siły hamowania.
	TAK
	

	3.
	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej. 
	TAK
	

	4.
	System wspomagania nagłego hamowania z funkcją pulsowania świateł stopu (lub świateł awaryjnych) w przypadku nagłego hamowania;. 
	TAK
	

	5.
	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył).
	TAK
	

	VI.   UKŁAD KIEROWNICZY

	1.
	Ze wspomaganiem.
	TAK
	

	2.
	Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach (przód-tył, góra-dół)
	TAK
	

	VII.    OGRZEWANIE I WENTYLACJA

	1.
	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V 
z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.
	TAK
	

	2.
	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego typu powietrznego o mocy min. 5,5 kW – podać markę i model.
	TAK
	

	3.
	Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego zapewniająca możliwość co najmniej 20 krotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju samochodu
	TAK
	

	4.
	Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej i medycznej, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym.
	TAK
	

	5.
	Szyber dach - podać markę, model, wymiary 
	TAK
	

	6.
	Nagrzewnica w przedziale medycznym podłączona do układu chłodzenia silnika cieczą – podać markę i model
	TAK
	

	VIII.    INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	1.
	Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. W kabinie kierowcy wskaźnik naładowania każdego akumulatora.
	TAK
	

	2.
	Zasilanie zewnętrzne 230 V z min 4 gniazdami wewnątrz ambulansu z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz 
z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu do sieci 230V.
	TAK
	

	3.
	Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). 
	TAK
	

	4.
	Min. 5 gniazd 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych w standardzie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki. 
	TAK
	

	5
	Wzmocniony alternator gwarantujący obsługę wszystkich odbiorników jednocześnie wraz ze skutecznym ładowaniem obydwu akumulatorów
	TAK
	

	IX.  SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE

	1.
	W przedniej części dachu pojazdu belka zespolona sygnalizacyjna świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS” lub zintegrowana 
z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona 
w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS”, sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) wbudowana 
w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem. Oświetlenie ostrzegawcze typu Led – niebieskie – zamontowane w lusterkach, błotnikach przednich  oraz kracie wlotu powietrza 
	TAK
	

	2.
	W tylnej części pojazdu zintegrowane z nadwoziem, połączone 
w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED, sygnalizacja świetlna wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę, lub belka zespolona niebieska sygnalizacyjna świetlna typu LED. 
	TAK
	

	3.
	Dźwiękowa: elektryczna, modulowana o mocy nie mniejszej niż 100 W  z możliwością przełączania rodzaju modulacji za pomocą klaksonu.
	TAK
	

	4.
	Sygnalizacja pneumatyczna przeznaczona do ciągłej pracy ,działająca niezależnie od sygnalizacji podstawowej. 
	TAK
	

	5.
	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy - 
z sygnalizacją załączenia.
	TAK
	

	6.
	Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, lampy typu LED
	TAK
	

	7.
	Reflektory zewnętrzne typu LED, po min. dwa z tyłu, lewej 
i prawej strony, do oświetlenia miejsca akcji. Włączanie 
i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak 
i z przedziału medycznego.
	TAK
	

	8.
	Oznakowanie pojazdu:

- pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
   z dnia 18.10.2010 r.

   a) pas odblaskowy z folii  mikropryzmatycznej typ 3 barwy 
        czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien 
        i nadkoli

b) pas odblaskowy z foli  mikropryzmatycznej typu 3 barwy 
     czerwonej umieszczony wokół dachu

c) pas odblaskowy z folii  odblaskowej typu 1 barwy niebieskiej 
     umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym  
     mowa  w pkt. „a")
	TAK


	

	9.
	Napis lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
	TAK
	

	10.
	Napis "AMBULANS" barwy czerwonej z tyłu pojazdu zgodnie 
z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA  z dnia 
18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
	TAK
	

	11.
	Wzór graficzny systemu "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50cm; - zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

	TAK
	

	12.
	Sygnał dźwiękowy cofania. 
	TAK
	

	X. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

	1.
	Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi:

- zakres częstotliwości -168-170 MHz

- współczynnik fali stojącej -1,6

- polaryzacja pionowa

- charakterystyka promieniowania –dookólna

- odporność na działanie wiatru 55 m/s
	TAK
	

	3.
	Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radiotelefonu.
	TAK
	

	4
	Instalacja z min. dwoma głośnikami umożliwiająca podłączenie radioodbiornika  
	TAK
	

	XI.OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 

	1.
	Oświetlenie rozproszone typu LED w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 profesjonalnych lamp.
	TAK
	

	2.
	Jedna z lamp załączana automatycznie po otwarciu drzwi 
z zabezpieczeniem wyłączającym ją po 10-15 minutach 
w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przedziału medycznego
	TAK
	

	3.
	Oświetlenie punktowe LED – z regulacją kąta, punkty świetlne nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta.
	TAK
	

	4.
	Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego.
	TAK
	

	5.
	Bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym.
	TAK
	

	XII.  WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	1.
	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie 
z zabudową ścian.
	TAK
	

	2.
	Ściany boczne, sufit i podłoga pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące.
	TAK
	

	3.
	Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego.
	TAK
	

	4.
	Ściany boczne i sufit w kolorze białym
	TAK
	

	5.
	Na prawej ścianie dwa fotele obrotowe,  wyposażone 
w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 
i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji).
	TAK
	

	XIII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY

	1
	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (minimalna wysokość przejścia 1700 mm oraz szerokość minimum 400 mm 
	TAK
	

	2
	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej):

- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, 
   zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem 
   umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania 
   wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka 
   typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa (dopuszcza się   
   zamiennie montaż ww. wyposażenia medycznego 
   w zewnętrznym schowku)
- półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami 
   i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam 
   przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie 
   prawej co najmniej 2 szt.). 

- uchwyt mocujący min. 2 szt. pudełek na rękawiczki 
   jednorazowe 
- na ścianie lewej szyny  do mocowania uchwytów/ paneli. 
    Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu 
    tj. możliwość rozmieszczenia sprzętu medycznego wg uznania 
    Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji.

Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego.
	TAK
	

	3
	Zabudowa meblowa na ścianie działowej:

- szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, 
   z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki (min. 2 szt. 
   pojemników) i z szufladami (min. 2 szt.) 

- kosz na śmieci zamontowany w szufladzie otwieranej/ 
   zamykanej stopą

Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym.
	TAK
	

	4
	Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych.
	TAK
	

	5
	Szafka na wyposażenie medyczne wraz ze schowkiem 
z zamontowaną lodówką (pojemnikiem termoizolacyjnym o poj. min. 1,5l) z możliwością schładzania leków, zasilany 12V DC
	TAK
	

	6
	Reduktory typu AGA 2 szt. do butli tlenowych 10 l (bez butli) - konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy)
	TAK
	

	7.
	Centralna instalacja tlenowa: na ścianie lewej min. 2 gniazda typu AGA, sufitowe gniazdo typu AGA. Konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych.
	TAK
	

	8.
	Podstawa pod nosze-laweta: umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu i na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min. 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta.
	TAK
	

	9.
	Przedział medyczny ma być wyposażony w panel sterujący:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na 
   zewnątrz pojazdu

- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)

- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu

- sterujący oświetleniem przedziału medycznego 

- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego

- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego 
 i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury 
	TAK
	

	10.
	Podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min. 28-38 st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku). Pojemność zapewniająca możliwość przechowywania co najmniej 6 szt. flakonów o pojemności 500 ml każdy.
	TAK
	

	11.
	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
	TAK
	

	12.
	Min. 3 uchwyty na kroplówki mocowane w suficie
	TAK
	

	13.
	Inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000W – czysty sinus ), w trakcie jazdy pojazdu 
w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora)minimum 2 gniazda 
w przedziale medycznym.
	TAK
	

	14.
	Szyny do mocowania sprzętu medycznego na lewej ścianie – Modura min 30 cm
	TAK
	

	XIV. WYPOSAŻENIE POJAZDU / WYMAGANIA DODATKOWE

	1. 
	Urządzenie do wybijania szyb.
	TAK
	

	2. 
	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
	TAK
	

	3. 
	Kosz na śmieci w przedziale medycznym 
	TAK
	

	4. 
	Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa.
	TAK
	

	5. 
	Wszystkie pasy w pojeździe typu bezwładnościowego o trzech punktach kotwiczenia.
	TAK
	

	6. 
	Kabina kierowcy dwuosobowa
	TAK
	

	7. 
	Czołowa i boczna poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. Kurtyny nadokienne.
	TAK
	

	8. 
	Elektrycznie regulowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne.
	TAK
	

	9. 
	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy.
	TAK
	

	10. 
	Elektroniczny panel sterowania – kabina kierowcy sterujący oświetleniem zewnętrznym oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową
	TAK
	

	11. 
	Komplet opon zimowych z felgami stalowymi oraz letnich 
z felgami stalowymi lub ze stopów lekkich, pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy
	TAK
	

	12. 
	Czujniki parkowania  przednie i tylne
	TAK
	

	13. 
	Pojemność zbiornika paliwa min. 75 l
	TAK
	

	14. 
	Radioodtwarzacz fabryczny z głośnikami w kabinie kierowcy 
z anteną dachową
	TAK
	

	15. 
	Światła przednie pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) w technologii LED

	TAK
	

	16. 
	Ambulans przystosowany do montażu systemu SWD:

dwie anteny dachowe zakończone wtykami w miejscach montażu modułu GPS oraz stacji dokującej

instalacja elektryczna (zasilanie) modułu, stacji dokującej

kabel typu USB pomiędzy stacją dokującą a drukarką

gniazdo 12V DC oraz podstawę pod drukarkę na ścianie działowej lub w jej okolicy

uchwyt do drukarki

uchwyt do stacji dokującej
(tablet ze stacją dokującą, drukarka, moduł GPS po stronie Zamawiającego)
	TAK
	

	17. 
	Kolorowa kamera cofania
	TAK
	

	18. 
	Przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy LED 
z możliwością ładowania w kabinie kierowcy 
	TAK
	

	19. 
	Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy
	TAK
	

	20. 
	W kabinie kierowcy system nawigacji satelitarnej z min. 5” kolorowym wyświetlaczem
	TAK
	

	XV. POJAZD MA BYĆ WYPOSAŻONY W NASTĘPUJĄCY SPRZĘT MEDYCZNY 

	1. 
	NOSZE KARETKOWE wraz z TRANSPORTEREM
	TAK
	

	2. 
	NOSZE KARETKOWE: 
	TAK
	

	3. 
	Podać markę, model i rok produkcji min 2018, fabrycznie nowe
	TAK
	

	4. 
	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	TAK
	

	5. 
	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
	TAK
	

	6. 
	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone 
w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.
	TAK
	

	7. 
	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni.
	TAK
	

	8. 
	Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.
	TAK
	

	9. 
	Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia 
i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej
	TAK
	

	10. 
	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
	TAK
	

	11. 
	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
	TAK
	

	12. 
	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
	TAK
	

	13. 
	Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne.
	TAK
	

	14.
	Waga noszy  max. 23 kg (podać)
	TAK
	

	 15.
	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych 
z obsługą noszy.

	TAK
	

	16. 
	Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci.
	TAK
	

	17. 
	Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 180 kg (podać)
	TAK
	

	18. 
	Nosze główne - sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy aktualnej PN-EN 1865-1+A1:2015.
	TAK
	

	19. 
	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH :
	TAK
	

	20. 
	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/ wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
	TAK
	

	21. 
	Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.
	TAK
	

	22. 
	Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach.
	TAK
	

	23. 
	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga 
i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia
	TAK
	

	XVI. WYMAGANIA DODATKOWE

	1.
	Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.
	TAK
	

	2.
	Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy realizowana w najbliższym autoryzowanym serwisie oraz gwarancja min 24 miesiące na zabudowę i sprzęt medyczny realizowana w siedzibie zamawiającego.
	TAK
	

	3.
	Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO
	TAK
	

	4.
	Reakcja serwisu na awarię zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego max 48 godzin, czas naprawy max 7 dni
	TAK
	

	5.
	Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu.
	TAK
	

	6.
	Aktualne świadectwo homologacji zaoferowanego ambulansu (pojazdu skompletowanego) – PODAĆ DATĘ WYDANIA 
I NUMER 
	TAK
	

	7.
	Ambulans oraz wyposażenie medyczne muszą spełniać wszystkie aktualne normy obowiązujące na terenie Polski dla ambulansu typu C
	TAK
	


* wypełnia Wykonawca

Oświadczam, że  wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia zostały wprowadzone do obrotu 
i używania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010  r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 poz.  175 z późn. zm. ) 
..........................................................                                                             

....................................                strona nr 9
Podpis i pieczątki imienne osób 




                  
data
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

