
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

                      Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia

 AMBULANSU TYPU C – 2 sztuki
Marka ……………………………………………………….………… (uzupełnić) 
Model …………………………………………………………….…… (uzupełnić)
Typ oferowanego ambulansu: ……………………………..………….. (uzupełnić) 

Rok produkcji oferowanego ambulansu: ……………………………..………….. (uzupełnić) 

Przedmiotem dostawy jest ambulans typu C w ilości 2 sztuk, fabrycznie nowy, nieeksploatowany, z roku produkcji 2018 / 2019. Zamawiający wymaga, by oferowane ambulanse wraz ze sprzętem medycznym spełniały wymagania aktualnych norm PN EN 1789 (ambulans typu C) i PN EN 1865 - w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania - oraz dodatkowe wymagania określone przez Zamawiającego       w poniższej tabeli. 

	Lp.
	Wymagane parametry dla każdego ambulansu
	TAK
	Oferowane parametry (opisać)*

	I.  NADWOZIE

	1.
	Typu „furgon” podwyższony do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej.
	TAK
	

	2.
	Przystosowany do przewozu min.

 4 osób ( z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach (podać).
	TAK
	

	3.
	Wysokość przedziału medycznego min.1,80 m (podać).
	TAK
	

	4.
	Długość przedziału medycznego min. 3,25 m (podać).
	TAK
	

	5.
	Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m (podać).
	TAK
	

	6.
	Drzwi tylne o wysokości min. 1,80 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwarciu
	TAK
	

	7.
	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/

zamykaniu drzwi. Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego.
	TAK
	

	8.
	Lakier nadwozia w kolorze białym.
	TAK
	

	9.
	Autoalarm
	TAK
	

	10.
	Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze
	TAK
	

	11.
	Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. Okno boczne drzwi przesuwnych z możliwością przesuwania szyby.
	TAK
	

	12.
	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu)

z miejscem mocowania min. 2 szt. butli 

tlenowych 10 l, trzech kasków, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Miejsca mocowania dla 2 rezerwowych  małych butli tlenowych, sposób ich mocowania do uzgodnienia (dopuszcza się by miejscem mocowania był przedział medyczny). Miejsce mocowania deski ortopedycznej  musi umożliwiać mocowanie każdego modelu deski .
	TAK
	

	13.
	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z autoalarmem, sterowany pilotem.
	TAK
	

	14.
	Przednie światła przeciwmgielne
	
	

	II.     SILNIK

	1.
	Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL o pojemności skokowej min 1950 cm3
	TAK
	

	2.
	Moc silnika: minimum 175 KM
	TAK 

Parametr punktowany 

Powyżej 175 KM - 20 pkt


	

	3.
	Moment obrotowy minimum 375 Nm
	TAK 

Parametr punktowany 

Powyżej 375 Nm - 20 pkt


	

	4.
	Zasilany olejem napędowym
	TAK
	

	5.
	Spełniający wymogi normy emisji czystości spalin EURO 6/VI
	TAK
	

	6.
	Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V)
	TAK
	

	III.    ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

	1.
	Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa zsynchronizowana
	TAK
	

	2.
	Napęd na koła przednie lub tylne.
	TAK
	

	3.
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)
	TAK
	

	IV. ZAWIESZENIE



	1.
	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów.
	TAK
	

	2.
	Fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego),
	TAK
	

	V.UKŁAD HAMULCOWY


	1.
	System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.
	TAK
	

	2
	Elektroniczny system podziału siły hamowania.
	TAK
	

	3.
	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej. 
	TAK
	

	4.
	System wspomagania nagłego hamowania z funkcją pulsowania świateł stopu (lub świateł awaryjnych) w przypadku nagłego hamowania;. 
	TAK
	

	5.
	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył).
	TAK
	

	VI.   UKŁAD KIEROWNICZY

	1.
	Ze wspomaganiem.
	TAK
	

	2.
	Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach (przód-tył, góra-dół)
	TAK
	

	VII.    OGRZEWANIE I WENTYLACJA

	1.
	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.


	TAK
	

	2.
	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego typu powietrznego o mocy min. 5,5 kW – podać markę i model.


	TAK
	

	3.
	Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego zapewniająca możliwość co najmniej 20 krotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju samochodu


	TAK
	

	4.
	Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej i medycznej, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. 

W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym.


	TAK
	

	5.
	Szyber dach - podać markę, model, wymiary 


	TAK
	

	6.
	Nagrzewnica w przedziale medycznym podłączona do układu chłodzenia silnika cieczą – podać markę i model

	TAK
	

	VIII.    INSTALACJA ELEKTRYCZNA



	1.
	Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. W kabinie kierowcy wskaźnik naładowania każdego akumulatora.


	TAK
	

	2.
	Zasilanie zewnętrzne 230 V z min 4 gniazdami wewnątrz ambulansu z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.

Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu do sieci 230V.


	TAK
	

	3.
	Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). 


	TAK
	

	4.
	Min. 5 gniazd 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych w standardzie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki. 


	TAK
	

	5
	Wzmocniony alternator gwarantujący obsługę wszystkich odbiorników jednocześnie wraz ze skutecznym ładowaniem obydwu akumulatorów


	TAK
	

	IX.  SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE



	1.
	W przedniej części dachu pojazdu belka zespolona sygnalizacyjna świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS” lub zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS”, sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. 

W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem .

Oświetlenie ostrzegawcze typu Led – niebieskie – zamontowane w lusterkach, błotnikach przednich  oraz kracie wlotu powietrza 
	TAK
	

	2.
	W tylnej części pojazdu zintegrowane z nadwoziem, połączone w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED, sygnalizacja świetlna wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę, 

lub belka zespolona niebieska sygnalizacyjna świetlna typu LED. 
	TAK
	

	3.
	Dźwiękowa: elektryczna, modulowana o mocy nie mniejszej niż 100 W  z możliwością przełączania rodzaju modulacji za pomocą klaksonu.
	TAK
	

	4.
	Sygnalizacja pneumatyczna przeznaczona do ciągłej pracy ,działająca niezależnie od sygnalizacji podstawowej. 
	TAK
	

	5.
	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy- z sygnalizacją załączenia.
	TAK
	

	6.
	Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, lampy typu LED


	TAK
	

	7.
	Reflektory zewnętrzne typu LED, po min. dwa z tyłu, lewej i prawej strony, do oświetlenia miejsca akcji. Włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.
	TAK
	

	8.
	Oznakowanie pojazdu:

 - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.

a) pas odblaskowy z folii  mikropryzmatycznej

   typ3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze

   pomiędzy linią okien i nadkoli

b) pas odblaskowy z foli  mikropryzmatycznej typu

  3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu

c) pas odblaskowy z folii  odblaskowej typu 1
    barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio

     nad pasem czerwonym (o którym mowa 

w pkt. ,.a")
	TAK


	

	9.
	Napis lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
	TAK
	

	10.
	Napis "AMBULANS" barwy czerwonej z tyłu pojazdu zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
	TAK
	

	11.
	Wzór graficzny systemu "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50cm; -zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
	TAK
	

	12.
	Sygnał dźwiękowy cofania. 
	TAK
	

	X. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

	1.
	Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi:

- zakres częstotliwości -168-170 MHz

- współczynnik fali stojącej -1,6

- polaryzacja pionowa

- charakterystyka promieniowania –dookólna

- odporność na działanie wiatru 55 m/s
	TAK
	

	3.
	Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radiotelefonu.
	TAK
	

	4
	Instalacja z min. dwoma głośnikami umożliwiająca podłączenie radioodbiornika  
	TAK
	

	XI.OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 

	1.
	Oświetlenie rozproszone typu LED w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 profesjonalnych lamp.
	TAK
	

	2.
	Jedna z lamp załączana automatycznie po otwarciu drzwi z zabezpieczeniem wyłączającym ją po 10-15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przedziału medycznego
	TAK
	

	3.
	Oświetlenie punktowe LED – z regulacją kąta, punkty świetlne nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta.
	TAK
	

	4.
	Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego.
	TAK
	

	5.
	Bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym.
	TAK
	

	XII.  WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	1.
	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.
	TAK
	

	2.
	Ściany boczne, sufit i podłoga pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące.
	TAK
	

	3.
	Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego.
	TAK
	

	4.
	Ściany boczne i sufit w kolorze białym
	TAK
	

	5.
	Na prawej ścianie dwa fotele obrotowe,  wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji).
	TAK
	

	XIII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY

	1
	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (minimalna wysokość przejścia 1700 mm oraz szerokość minimum 400 mm 
	TAK
	

	2
	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej):

- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa (dopuszcza się zamiennie montaż ww. wyposażenia medycznego w zewnętrznym schowku)
- półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). 

- uchwyt mocujący min. 2 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe 
- na ścianie lewej szyny  do mocowania uchwytów/paneli.  Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji.

Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego.
	TAK
	

	3
	Zabudowa meblowa na ścianie działowej:

- szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki (min. 2 szt. pojemników) i z szufladami (min. 2 szt.) 

- kosz na śmieci zamontowany w szufladzie otwieranej/zamykanej stopą

Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym.
	TAK
	

	4
	Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych.
	TAK
	

	5
	Szafka na wyposażenie medyczne wraz ze schowkiem z zamontowaną lodówką (pojemnikiem termoizolacyjnym o poj. min. 1,5l) z możliwością schładzania leków, zasilany 12V DC
	TAK
	

	6
	Reduktory typu AGA 2 szt. do butli tlenowych 10 l (bez butli) - konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy)
	TAK
	

	7.
	Centralna instalacja tlenowa:

na ścianie lewej min. 2 gniazda typu AGA,

Sufitowe gniazdo typu AGA

Konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych.


	TAK
	

	8.
	Podstawa pod nosze-laweta :
umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu i na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min, 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta .
	TAK
	

	9.
	Przedział medyczny ma być wyposażony w panel sterujący:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu

- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)

- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu

- sterujący oświetleniem przedziału medycznego 

- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego

- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury 
	TAK
	

	10.
	Podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min. 28-38 st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku.). Pojemność zapewniająca możliwość przechowywania co najmniej 6 szt. flakonów o pojemności 500 ml każdy.
	TAK
	

	11.
	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
	TAK
	

	12.
	Min. 3 uchwyty na kroplówki mocowane w suficie
	TAK
	

	13.
	Inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000W – czysty sinus ), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora)minimum 2 gniazda w przedziale medycznym.
	TAK
	

	14.
	Szyny do mocowania sprzętu medycznego na lewej ścianie – Modura min 30 cm


	TAK
	

	XIV. WYPOSAŻENIE POJAZDU / WYMAGANIA DODATKOWE

	1. 
	Urządzenie do wybijania szyb.
	TAK
	

	2. 
	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
	TAK
	

	3. 
	Kosz na śmieci w przedziale medycznym 
	TAK
	

	4. 
	Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa.
	TAK
	

	5. 
	Wszystkie pasy w pojeździe typu bezwładnościowego o trzech punktach kotwiczenia.
	TAK
	

	6. 
	Kabina kierowcy dwuosobowa
	TAK
	

	7. 
	Czołowa i boczna poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. Kurtyny nadokienne.
	TAK
	

	8. 
	Elektrycznie regulowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne.
	TAK
	

	9. 
	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy.
	TAK
	

	10. 
	Elektroniczny panel sterowania – kabina kierowcy sterujący oświetleniem zewnętrznym oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową
	TAK
	

	11. 
	Komplet opon zimowych z felgami stalowymi oraz letnich z felgami stalowymi lub ze stopów lekkich, pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy
	TAK
	

	12. 
	Czujniki parkowania  przednie i tylne
	TAK
	

	13. 
	Pojemność zbiornika paliwa min. 75 l
	TAK
	

	14. 
	Radioodtwarzacz fabryczny z głośnikami w kabinie kierowcy z anteną dachową
	TAK
	

	15. 
	Światła przednie pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) w technologii LED
	TAK
	

	16. 
	Ambulans przystosowany do montażu systemu SWD:

· dwie anteny dachowe zakończone wtykami w miejscach montażu modułu GPS oraz stacji dokującej

· instalacja elektryczna (zasilanie) modułu, stacji dokującej

· kabel typu USB pomiędzy stacją dokującą a drukarką

· gniazdo 12V DC oraz podstawę pod drukarkę na ścianie działowej lub w jej okolicy

· uchwyt do drukarki

· uchwyt do stacji dokującej
(tablet ze stacją dokującą, drukarka, moduł GPS po stronie Zamawiającego)
	TAK
	

	17. 
	Kolorowa kamera cofania
	TAK
	

	18. 
	Przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy LED z możliwością ładowania w kabinie kierowcy 
	TAK
	

	19. 
	Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy
	TAK
	

	20. 
	W kabinie kierowcy system nawigacji satelitarnej z min. 5” kolorowym wyświetlaczem
	TAK
	

	Lp.


	Wymagane parametry
	TAK
	Oferowane parametry (opisać)*

	XV. POJAZD MA BYĆ WYPOSAŻONY W NASTĘPUJĄCY SPRZĘT MEDYCZNY (spełniający wymogi normy PN EN 1789:2008 i PN EN 1865:2002)

	1. 
	NOSZE KARETKOWE wraz z TRANSPORTEREM
	TAK
	

	2. 
	NOSZE KARETKOWE: 
	TAK
	

	3. 
	Podać markę, model i rok produkcji min 2018, fabrycznie nowe


	TAK
	

	4. 
	- Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	TAK
	

	5. 
	- Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
	TAK
	

	6. 
	- Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.
	TAK
	

	7. 
	- Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni.
	TAK
	

	8. 
	- Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.
	TAK
	

	9. 
	- Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej
	TAK
	

	10. 
	- Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
	TAK
	

	11. 
	- Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
	TAK
	

	12. 
	- Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
	TAK
	

	13. 
	- Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne.
	TAK
	

	14.
	- Waga noszy  max. 23 kg (podać)
	TAK
	

	 15.
	- Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy.
	TAK
	

	16
	- Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci.
	TAK
	

	17. 
	- Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 180 kg (podać)
	TAK
	

	18. 
	Nosze główne - sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy aktualnej PN-EN 1865 lub normy równoważnej). 
	TAK
	

	19. 
	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH :
	TAK
	

	20. 
	- Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
	TAK
	

	21. 
	- Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.
	TAK
	

	22. 
	- Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach.
	TAK
	

	23. 
	- Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia
	TAK
	

	XVI. WYMAGANIA DODATKOWE


	1.
	- Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.
	TAK
	

	2.
	Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy realizowana w najbliższym autoryzowanym serwisie oraz gwarancja min 24 miesiące na zabudowę i sprzęt medyczny realizowana w siedzibie zamawiającego.
	TAK
	

	3.
	Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO
	TAK
	

	4.
	Reakcja serwisu na awarię zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego max 48 godzin, czas naprawy max 7 dni
	TAK
	

	5.
	Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu.


	TAK
	

	6.
	Aktualne świadectwo homologacji zaoferowanego ambulansu (pojazdu skompletowanego) – PODAĆ DATĘ WYDANIA I NUMER 


	TAK
	

	7.
	Ambulans oraz wyposażenie medyczne muszą spełniać wszystkie aktualne normy obowiązujące na terenie Polski dla ambulansu typu C
	TAK
	


* wypełnia Wykonawca

Oświadczam, że  wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia zostały wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010  r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2019 poz.  175 z późn. zm )  

..........................................................                                                             

....................................                strona nr 13
Podpis i pieczątki imienne osób 




                  
data
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

